Тестомесильная машина серии HWJ

Инструкция по эксплуатации

Область применения машины

Данный аппарат применяется в  столовых, кафе, предприятиях, занимающихся обработкой пищевой продукции и приготовлением изделий из теста.

Технические характеристики

HWJ-25

| Количество замешиваемого теста, кг | 25 |
| --- | --- |
| Время замеса, мин | 3-10 |
| Скорость вращения мешалки, оборот/мин | 25 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Мощность электродвигателя опрокидывателя | - |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (длинаxширинаxвысота), мм | 880x482x930 |
| Масса, кг | 200/240 |

HWJ-50

| Количество замешиваемого теста, кг | 50 |
| --- | --- |
| Время замеса, мин | 3-10 |
| Скорость вращения мешалки, оборот/мин | 26 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Мощность электродвигателя опрокидывателя | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (длинаxширинаxвысота), мм | 1110x630x1070 |
| Масса, кг | 340/400 |

HWJ-100

| Количество замешиваемого теста, кг | 100 |
| --- | --- |
| Время замеса, мин | 3-10 |
| Скорость вращения мешалки, оборот/мин | 29 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя опрокидывателя | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (длинаxширинаxвысота), мм | 1250x740x1300 |
| Масса, кг | 360/420 |

HWJ-125

| Количество замешиваемого теста, кг | 125 |
| --- | --- |
| Время замеса, мин | 5-15 |
| Скорость вращения мешалки, оборот/мин | 20 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя опрокидывателя | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (длинаxширинаxвысота), мм | 1540x800x1375 |
| Масса, кг | 938 |

HWJ-150

| Количество замешиваемого теста, кг | 150 |
| --- | --- |
| Время замеса, мин | 5-15 |
| Скорость вращения мешалки, оборот/мин | 20 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя опрокидывателя | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (длинаxширинаxвысота), мм | 1632x800x1420 |
| Масса, кг | 1056 |

HWJ-200

| Количество замешиваемого теста, кг | 200 |
| --- | --- |
| Время замеса, мин | 5-15 |
| Скорость вращения мешалки, оборот/мин | 20 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя опрокидывателя | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (длинаxширинаxвысота), мм | 1690x980x1700 |
| Масса, кг | 1620 |

- HWJ-250

| Количество замешиваемого теста, кг | 250 |
| --- | --- |
| Время замеса, мин | 5-15 |
| Скорость вращения мешалки, оборот/мин | 20 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя опрокидывателя | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (длинаxширинаxвысота), мм | 1704x1040x1750 |
| Масса, кг | 1640 |

- Краткое описание привода и устройства тестомесильной машины

- Устройство привода тестомеса: электродвигатель тестомеса (I), установленный в нижней части корпуса, при помощи клиновидного ремня (2) передает движение червячному винту (3), червячному колесу (4), приводя во вращение основной вал (5) вместе с размельчителем (6), осуществляя операцию замешивания.

- Устройство привода подвижной емкости: Поворачивая винт, приведите емкость для теста в верхнее положение для того, чтобы извлечь тесто.

- Краткое описание устройства: аппарат состоит из корпуса, емкости для теста, размельчителя, системы приводов тестомеса и подвижной емкости, а также блока управления электрооборудованием.

- Детали, взаимодействующие с мукой, имеют никелированные покрытие, внутри емкости для теста имеется пластина из нержавеющей стали, которая обеспечивает красивый дизайн и безопасность в использовании, соответствует гигиеническим нормам для продуктов питания.

- В целом аппарат имеет красивый дизайн, достаточно высокую прочность, мало деталей, подверженных износу, полностью соответствует требованиям, предъявляемым при использовании его в столовых и кафе.

- Описание электрооборудования тестомеса

- Регулирование при помощи переключателей нормального и обратного вращения: при положении переключателя в режиме нормального, вращения, размельчитель тестомеса будет вращаться в обычном направлении; при положении переключателя в режиме обратного вращения, размельчитель будет вращаться в обратном направлении; при положении переключателя в режиме остановки, вращение аппарата прекратится.

- Установка и правильное использование аппарата

- Порядок установки и запуск аппарата: (совпадает с установкой аппарата НWН50)

- Правильное использование аппарата

- Перед тем, как начать процесс размешивания теста, с помощью винта расположите емкость для теста вверх, сдвиньте её крышку, положить муку, залить воду, после закрытия емкости крышкой, поверните переключатель в режим нормального вращение, и оставьте на 5-10 минут (может регулироваться в зависимости от требований пользователя), затем поверните переключатель в режим остановки, поворачивая винт, расположите емкость для теста в верхнее положение, а затем поверните переключатель в режим обратного вращения, после чего остановите аппарат. (Внимание! Электродвигатель может
вращаться в обратном направлении в течение того же времени, что и вращение в нормальном направлении, иначе нагрузка на него будет слишком велика, и это может привести к сгоранию двигателя, а также забиванию муки в подшипники, что приведет к повреждению деталей). После завершения замеса теста с помощью винта поверните емкость для теста в верхнее положение.

- Перед работой и после ее завершения постоянно проводите гигиеническую чистку, а также следите за тем, чтобы соответствующие детали обрабатывались смазкой.

- Строго воспрещается опускать руки в емкость для теста во время работы аппарата.

- Схема подшипника

- Схема системы приводов (рис.1)

- Надпись в окружностях «масло»

- Принципиальная электросхема (рис.2)